- ГОРОДИЩЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ    ДУМА

- САНЧУРСКОГО  РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 18.03.2015                                                                       №  24/111

с. Городище

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Городищенского сельского поселения Санчурского                   района Кировской области

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Городищенского сельского поселения Санчурского муниципального района Кировской области, Городищенская  сельская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Городищенского сельского поселения Санчурского  района Кировской области (далее – местные нормативы). Прилагаются.

2. Администрации Городищенского сельского поселения Санчурского  района Кировской области:

2.1. Разместить утверждённые местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего решения.

2.2. Направить в департамент строительства и архитектуры Кировской области уведомление о размещении утверждённых местных нормативов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия настоящего решения.

3. Настоящее решение   обнародовать путем вывешивания его текста  на стенде в здании  администрации Городищенского сельского поселения и  опубликовать в  «Вестнике Городищенской сельской Думы» , разместить   на сайте администрации Санчурского муниципального района Кировской области www. admsanch.ru

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Городищенского

сельского поселения                                                А.Ю.Проворов.

## УТВЕРЖДЕНЫ

решением Городищенской  сельской Думы

от  18.03.2015 № 24/111

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования

Городищенского сельского поселения Санчурского  района Кировской области

- 1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Городищенского сельского поселения Санчурского  района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 102 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

- 1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 102 Закона области, населения муниципального образования Городищенского сельского поселения Санчурского  района Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Городищенского сельского поселения Санчурского  района Кировской области

- 1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования Городищенского сельского поселения Санчурского  района Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Городищенского сельского поселения Санчурского муниципального района Кировской области).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального района, поименованных в статье 102 Закона области.

- 1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

- 1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке проекта генерального плана муниципального образования Городищенского сельского поселения Санчурского  района Кировской области, а также внесению в него изменений.

- 2. Основная      часть.      Расчетные       показатели        нормативов

- градостроительного    проектирования

- 2.1. Расчетные     показатели    минимально   допустимого    уровня

- обеспеченности объектами  в области  транспорта и  расчетные

- показатели  максимально  допустимого  уровня  территориаль-

- ной доступности таких объектов

- Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | не нормируется | 500 метров |

2.2.  Расчетные     показатели     минимально    допустимого  уровня

обеспеченности объектами в  области  физической  культуры и

спорта  и   расчетные   показатели   максимально  допустимого

уровня   территориальной   доступности   таких   объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в  области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 2 | Спортивные залы общего пользования, кв.метров площади пола | 540 | 1,5 км |
| 3 | Физкультурно-оздоровительная площадка, | Не нормируется | Не нормируется |

Примечания: 1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

2.3. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной     доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | Сельский населенный пункт | 12 | Не нормируется |
| 2 | Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |
| 2.1 | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,24 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |
| 2.2 | Кладбище урновых захоронений после кремации, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,02 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |

Примечания: Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения с учетом:

социально-демографического состава __1573 чел.   и плотности населения  7 чел на 1 кв.км. на территории муниципального образования Городищенского сельского поселения Санчурского Кировской области

планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования  Городищенского сельского поселения Санчурского Кировской области Программа  социально-экономического развития муниципального образования на 2013-2015 годы, утвержденная решением Городищенской  сельской Думы от 20.02.2013 №4/22;

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

местных нормативов градостроительного проектирования  Санчурского муниципального района Кировской области утверждённых решением Санчурской  районной Думы от 11.02.2015  № 44/342;

схемы территориального планирования Санчурского муниципального района Кировской области, утверждённой решением Санчурской  районной Думы от 18.07.2012 № 15/153;

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Городищенского сельского поселения Санчурского  района Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  и  расчетные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

В области  транспорта:

Федеральным Законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»

В области  образования:

Законом Российской Федерации от 10.12.1995  № 195 – ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»

Законом Российской Федерации от 10.07.1992  № 3266–1 ФЗ «Об образовании»

В области физической культуры и спорта:

СП 42.1330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов:

Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения»

Федеральным Законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

Федеральным Законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об основах окружающей среды»

Для объектов в иных областях:

СП 42.1330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СП 118.1330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения.